ALLEGATO D

MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA

IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:

- nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;

- nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.

## Spett.le

## Corpo Vigili del fuoco Volontari di Ossana

## Via dell’Artigianato, 29

## 38026 Fucine di Ossana (TN)

Oggetto: Fornitura di AUTOMEZZO ANTINCENDIO - N.1 AUTOPOMPA SERBATOIO di prima categoria.

| Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore |  |  |
| --- | --- | --- |
| per l’impresa singola/capogruppo |  |  |

(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

per l’impresa mandante 1

Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

per l’impresa mandante 2

in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:

| CARATTERISTICHE |  | Parametro base |  |  | VALORE OFFERTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE AUTOTELAIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Spessore del telaio | ≥ 9 mm |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Lunghezza cabina bassa compresa fra 1800 e 1900 mm | / |  |  | SI | NO |  |
| 1.3 | Coppia frenante del Retarder o sistema di frenata idraulica equivalente | ≥ 4500 Nm |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Potenza del motore | ≥ 370 CV |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Coppia massima motore | ≥ 1800 Nm |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Passo | ≤ 3.600 mm |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Alimentazione combinata con HVO | / |  |  | SI | NO |  |
| 1.8 | Terzo pedale fisico per frizione | / |  |  | SI | NO |  |
| 2) CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI MIGLIORATIVE ALLESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Pannello di controllo APS in cabina di guida sia touch screen che pulsanti fisici, con 5 pulsanti lato dx e 5 pulsanti lato sn |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.2 | Pannello di controllo posteriore quadro pompa sia touch screen che pulsanti fisici, con 6 pulsanti lato dx e 6 pulsanti lato sn |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.3 | Controtelaio in acciaio inox |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.4 | Serbatoi schiuma in acciaio inox |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.5 | Serbatoio acqua in acciaio inox |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.6 | N. 2 indicatori led di livello acqua esterni al veicolo (uno per lato), composti da n. 4 barre verticali blu e n. 1 rossa, con accensione della barra rossa con livello inferiore al 20% |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.7 | N. 2 indicatori led di livello liquido schiumogeno (uno per lato), composti da n. 4 barre verticali arancio e n. 1 rossa, con accensione della barra rossa con livello inferiore al 15% |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.8 | Avvolgitore elettrico dotato di rulliera estraibile, con fuoriuscita automatica dalla sagoma del veicolo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento del tubo, mediante sistema assistito da pistoni a gas. Gruppo motore, freno e frizione di sicurezza integrato all’interno del tamburo, in posizione protetta da urti accidentali e infiltrazioni. Scorrimento del tubo, durante le operazioni di svolgimento e riavvolgimento, senza interferire o urtare la carrozzeria dell’allestimento |  | / |  | SI | NO |  |
| 2.9 | Portata pompa iniezione schiuma pura > di 13,5 l/min |  | 13 l/min |  |  |  |  |
| 2.10 | Regolazione della percentuale di schiumogeno impostabile con incrementi massimi di 0,05% |  | / |  | SI |  | NO |
| 2.11 | Sistema automatico di lavaggio e asciugatura dell’impianto CAFS, comprendente tubazioni, camere di miscelazione, iniettori ed elettrovalvole, con attivazione tramite icone dedicate “lavaggio” e “asciugatura” |  | / |  | SI |  | NO |
| 2.12 | Selezione, tramite preset disponibile sia su pulsante che su pannello touch screen, della schiuma extra secca, secca e bagnata per ciascuna mandata CAFS |  | / |  | SI |  | NO |
| 2.13 | Autonomia residua e livelli residui di acqua/schiuma sempre visibili su display (indicati in litri, %, minuti di autonomia) |  | / |  | SI |  | NO |
| 2.14 | Rappresentazione schematica sullo schermo posteriore di dove si sta erogando la schiuma CAFS, con il veicolo visto dall’alto. |  | / |  | SI |  | NO |
| 2.15 | Attivazione CAFS tramite frizione elettromagnetica monodisco a secco sull’albero di trasmissione con controllo e diminuzione del numero di giri PTO in fase di aggancio e sgancio della frizione |  | / |  | SI |  | NO |
| 2.16 | Sistema CAFS progettato, realizzato e integrato dal medesimo costruttore dell’allestimento ovvero da società appartenente allo stesso gruppo societario (se società del gruppo allegare la documentazione societaria prevista al punto 14.1 dell’avviso di gara) |  | / |  | SI |  | NO |
| 3) ASSISTENZA POST VENDITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Distanza del centro di assistenza dell’autotelaio di base dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Ossana, Via dell’Artigianato n. 29 - 38026 Fucine di Ossana (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@) | / |  |  |  |  |  |  |
| Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’autotelaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Distanza del centro di assistenza dell’allestimento antincendio dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Ossana, Via dell’Artigianato n. 29 - 38026 Fucine di Ossana (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@) | / |  |  |  |  |  |  |
| Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario) Nominativo | Operatore 2 (mandante) Nominativo |
| --- | --- |
| Operatore 3 (mandante) Nominativo | Operatore 4 (mandante) Nominativo |

Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.

### documento firmato digitalmente

N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara